ВОДИЧ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ

Паметна работна станица со мониторинг преку веб апликација

Чекор по чекор: поставување, поврзување и тестирање на системот

| Arduino + DHT11 | → | Serial Port (USB) | → | PHP скрипта (save_data.php) | → | MySQL (monitoring) | → | HTML страница (index.html) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DHT11 чита податоци → Arduino ги праќа → PHP ги снима во MySQL → HTML ги прикажува

# ФАЗ 1 — ИНСТАЛАЦИЈА НА СОФТВЕР

Пред да поврзеш каква и да е хардверска компонента, прво треба да го подготвиш компјутерот со потребниот софтвер.

| ЧЕКОР 1.1 | Инсталирај XAMPP XAMPP е пакет кој ги инсталира Apache (веб сервер) и MySQL (база) со едно кликање. |
| --- | --- |

Одиди на: https://www.apachefriends.org и преземи го XAMPP за Windows.

- Стартувај го инсталерот и следи ги стандардните чекори.

- При инсталацијата осигури се дека се штиклирани: Apache и MySQL.

- По инсталацијата, отвори го XAMPP Control Panel.

- Кликни START до Apache и START до MySQL — двете треба да светат зелено.

Ако некој порт е зафатен (грешка: port 80 in use), во XAMPP Config промени го Apache на порт 8080, а потоа пристапувај на http://localhost:8080

| ЧЕКОР 1.2 | Инсталирај Arduino IDE Arduino IDE е програмата во која се пишува и качува кодот на Arduino. |
| --- | --- |

- Одиди на https://www.arduino.cc/en/software и преземи ја верзијата за Windows.

- Инсталирај ја со стандардните поставки.

- Отвори ја Arduino IDE.

- Одиди на: Tools > Manage Libraries > пребарај DHT sensor library (by Adafruit) > Install.

- Исто така инсталирај: Adafruit Unified Sensor (ако побара).

Кога прв пат поврзеш Arduino, Windows автоматски ги инсталира драјверите. Чекај 30 секунди.

| ЧЕКОР 1.3 | Инсталирај VS Code (препорачано) VS Code е уредувач на текст/код — за полесно уредување на PHP и HTML. |
| --- | --- |

- Преземи од https://code.visualstudio.com

- Инсталирај со стандардните поставки.

- (Опционално) Инсталирај екстензии: PHP Intelephense, HTML CSS Support.

VS Code е само уредувач — не е задолжителен. Може да користиш и Notepad++ или кој и да е текст едитор.

# ФАЗ 2 — ПОСТАВУВАЊЕ НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ

Ова е вториот чекор — создавање на базата во MySQL пред да го стартуваш PHP кодот.

| ЧЕКОР 2.1 | Отвори phpMyAdmin phpMyAdmin е визуелен интерфејс за управување со MySQL — работи во прелистувач. |
| --- | --- |

- Осигури се дека XAMPP е стартуван (Apache и MySQL зелени).

- Отвори прелистувач и одиди на: http://localhost/phpmyadmin

- Кликни на табот SQL (горе во менито).

- Ќе видиш празно поле — тука ќе го залепиш SQL кодот.

| ЧЕКОР 2.2 | Изврши го database_setup.sql Копирај го целиот содржај на database_setup.sql и залепи го во phpMyAdmin. |
| --- | --- |

- Отвори го файлот database_setup.sql со Notepad или VS Code.

- Означи го ЦЕЛИОТ текст (Ctrl+A) и копирај (Ctrl+C).

- Залепи го во полето SQL во phpMyAdmin (Ctrl+V).

- Кликни го копчето GO (долу десно).

- Ако е успешно, ќе видиш зелена порака: MySQL returned an empty result set.

- Во левото мени ќе се појави базата 'monitoring' со табелата 'senzori'.

Провери ја табелата: Кликни на monitoring > senzori > Browse. Треба да видиш еден тест-запис (22.50°C, 54.30%).

Ако добиеш грешка 'Access denied', во save_data.php провери дали $db_user='root' и $db_pass='' се точни за твојот XAMPP.

| ЧЕКОР 2.3 | Разбери ја структурата на табелата Секој ред во табелата senzori е едно мерење од сензорот. |
| --- | --- |

| Поле | Тип на вредност | Пример | Кој го внесува |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Цел број (1, 2, 3...) | 1 | MySQL автоматски |
| temperatura | Децимален број | 23.50 | PHP скриптата (од Arduino) |
| vlaga | Децимален број | 55.30 | PHP скриптата (од Arduino) |
| vreme | Датум и час | 2025-03-01 14:32:00 | MySQL автоматски (CURRENT_TIMESTAMP) |

# ФАЗ 3 — ПОСТАВУВАЊЕ НА ФАЈЛОВИТЕ ВО XAMPP

XAMPP сервира веб фајлови само ако се наоѓаат во специјална папка — htdocs. Фајловите надвор од оваа папка не можат да се пристапат преку прелистувач.

| ЧЕКОР 3.1 | Создај папка за проектот Сите фајлови треба да бидат во иста папка, поставена внатре во htdocs. |
| --- | --- |

- Одиди во: C:\xampp\htdocs\

- Создај нова папка и именувај ја: monitoring

- Целосната патека треба да биде: C:\xampp\htdocs\monitoring\

| ЧЕКОР 3.2 | Копирај ги фајловите Копирај ги точно овие два фајла во C:\xampp\htdocs\monitoring\ |
| --- | --- |

| Фајл | Копирај во... | Забелешка |
| --- | --- | --- |
| save_data.php | C:\xampp\htdocs\monitoring\ | PHP backend — прима и снима податоци |
| index.html | C:\xampp\htdocs\monitoring\ | HTML frontend — прикажува податоци |

arduino_dht11.ino и database_setup.sql НЕ се копираат тука. Тие се користат одделно (IDE и phpMyAdmin).

| ЧЕКОР 3.3 | Тестирај дали PHP работи Пред да го поврзеш Arduino, провери дали PHP скриптата е достапна преку прелистувач. |
| --- | --- |

- Отвори прелистувач.

- Одиди на: http://localhost/monitoring/save_data.php?action=last

- Треба да видиш JSON одговор вака:

{"status":"ok","data":[{"id":"1","temperatura":"22.50","vlaga":"54.30","vreme":"2025-03-01 10:00:00"}]}

- Ако видиш JSON — PHP и MySQL се поврзани и работат!

- Провери и: http://localhost/monitoring/index.html — треба да се вчита веб страницата.

Ако index.html прикажува -- за температура, тоа е нормално — значи нема нови вредности од Arduino уште.

# ФАЗ 4 — ПРОГРАМИРАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ НА ARDUINO

Сега ја подготвуваме хардверската страна — поврзување на сензорот и качување на кодот.

| ЧЕКОР 4.1 | Поврзи го DHT11 сензорот Исклучи го USB кабелот од Arduino пред да поврзуваш жици! |
| --- | --- |

ВАЖНО: Секогаш поврзувај жици кога Arduino НЕ е поврзан на компјутер (без струја).

| DHT11 пин | Боја на жица | Arduino пин | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC (Пин 1) | Црвена | 5V | Напојување — 5 волти |
| DATA (Пин 2) | Жолта | D2 (Digital pin 2) | Податоци — температура и влага |
| NC (Пин 3) | — | — | Не се поврзува (Not Connected) |
| GND (Пин 4) | Црна | GND | Земја — нула волти |

Pull-up отпорник: поврзи 10kΩ отпорник помеѓу DATA и VCC за поцврст сигнал. Не е задолжително, но подобрува стабилност.

| ЧЕКОР 4.2 | Качи го кодот на Arduino По поврзувањето на жиците, поврзи го USB кабелот и стартувај Arduino IDE. |
| --- | --- |

- Поврзи го Arduino со USB кабел на компјутерот.

- Отвори Arduino IDE.

- Одиди на: File > Open > пронајди го arduino_dht11.ino.

- Избери го правилниот борд: Tools > Board > Arduino UNO.

- Избери го COM портот: Tools > Port > COM3 (или COM4, COM5 — пробај ги).

- Кликни го копчето Upload (стрелка надесно, горе лево).

- Чекај да завршат компајлирање и качување (10-20 секунди).

- Ако видиш 'Done uploading' — успешно!

Ако добиеш 'avrdude: ser_open(): can't open device', значи погрешен COM порт. Обиди се со различен.

| ЧЕКОР 4.3 | Тестирај го Serial Monitor Serial Monitor ти покажува што Arduino испраќа — тоа е твојата прва верификација. |
| --- | --- |

- Во Arduino IDE: Tools > Serial Monitor (или Ctrl+Shift+M).

- Постави ја брзината на 9600 baud (долу десно во прозорецот).

- Треба да видиш вредности секои 2 секунди, вака:

Sistem pokrenat. Citanje na temperatura i vlaga...

23.50,55.30

23.60,55.10

23.50,55.40

- Двата броја се: температура (°C) и влага (%), разделени со запирка.

Ако видиш 'GRESKA: Neuspesno citanje!' — провери ги жиците, посебно DATA пинот (D2).

# ФАЗ 5 — МОСТ ПОМЕЃУ ARDUINO И PHP (Python скрипта)

Arduino испраќа податоци преку Serial (USB). PHP скриптата чека HTTP барања. Затоа треба еден посредник — мала Python скрипта која ги чита вредностите од Arduino и ги праќа до PHP преку веб барање.

Ова е клучниот чекор кој ги поврзува хардверот и софтверот во еден систем.

| ЧЕКОР 5.1 | Инсталирај Python (ако немаш) Python е потребен за мост-скриптата помеѓу Arduino и PHP. |
| --- | --- |

- Одиди на https://www.python.org/downloads/ и преземи Python 3.x.

- При инсталацијата, штиклирај: Add Python to PATH (важно!).

- Отвори Command Prompt (cmd) и внеси: python --version

- Треба да видиш: Python 3.x.x — тоа значи дека е инсталиран.

| ЧЕКОР 5.2 | Инсталирај pyserial библиотека pyserial им дозволува на Python скриптите да читаат од USB/Serial портот. |
| --- | --- |

Отвори Command Prompt (cmd) и внеси:

pip install pyserial requests

Чекај да завршат инсталациите. Ако видиш 'Successfully installed' — готово.

| ЧЕКОР 5.3 | Создај ја bridge.py скриптата Создај нов фајл bridge.py во кој и да е папка (на пример Десктоп). |
| --- | --- |

Содржина на bridge.py:

import serial

import requests

import time

# === ПОСТАВКИ — Промени ги ако е потребно ===

COM_PORT  = "COM3"          # Промени го во твојот COM порт (COM3, COM4...)

BAUD_RATE = 9600            # Мора да совпаѓа со Arduino кодот

PHP_URL   = "http://localhost/monitoring/save_data.php"

print(f"Поврзување на {COM_PORT} со {BAUD_RATE} baud...")

ser = serial.Serial(COM_PORT, BAUD_RATE, timeout=2)

time.sleep(2)  # Чекај Arduino да се ресетира

print("Поврзано! Читање на податоци...")

while True:

try:

line = ser.readline().decode("utf-8").strip()

if "," in line:

parts = line.split(",")

t = float(parts[0])

h = float(parts[1])

print(f"Температура: {t}°C | Влага: {h}%")

# Испрати до PHP скриптата

response = requests.get(PHP_URL, params={"t": t, "h": h})

print(f"  -> Одговор: {response.json()}")

except Exception as e:

print(f"Грешка: {e}")

time.sleep(1)

| ЧЕКОР 5.4 | Стартувај ја bridge.py скриптата Откако Arduino е поврзан и кодот е качен, стартувај го мостот. |
| --- | --- |

- Затвори го Serial Monitor во Arduino IDE (не можат двете да го користат COM портот истовремено!).

- Отвори Command Prompt.

- Одиди до папката со bridge.py, на пример:

cd C:\Users\TvoeIme\Desktop

- Стартувај ја скриптата:

python bridge.py

- Ако е успешно, ќе видиш:

Поврзување на COM3 со 9600 baud...

Поврзано! Читање на податоци...

Температура: 23.50 °C | Влага: 55.30%

-> Одговор: {"status": "ok", "id": 2}

Остави го cmd прозорецот отворен — скриптата мора да работи за да продолжи со испраќање.

# ФАЗ 6 — ТЕСТИРАЊЕ НА ВЕБ ИНТЕРФЕЈСОТ

Сега кога сите делови работат, отвори ја веб страницата и верификувај го целосниот систем.

| ЧЕКОР 6.1 | Отвори ја веб страницата Отвори прелистувач и одиди на главната страница. |
| --- | --- |

- Осигури се дека XAMPP (Apache + MySQL) е сеуште активен.

- Осигури се дека bridge.py е сеуште активна во cmd.

- Отвори прелистувач (Chrome, Firefox, Edge).

- Одиди на: http://localhost/monitoring/index.html

- Треба да видиш картичките со температура и влага.

- Вредностите треба да се освежуваат автоматски на секои 5 секунди.

| ЧЕКОР 6.2 | Верификација на сите компоненти Провери ја секоја компонента поединечно. |
| --- | --- |

| # | Компонента | Тест URL / Акција | Очекуван резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apache (веб сервер) | http://localhost/ | XAMPP welcome страница |
| 2 | MySQL + PHP | ...save_data.php?action=last | JSON со листа на записи |
| 3 | Arduino Serial | Arduino IDE Serial Monitor | 23.50,55.30 на секои 2 сек |
| 4 | bridge.py мост | cmd прозорец со bridge.py | status: ok, нови id-а |
| 5 | Веб интерфејс | http://localhost/monitoring/index.html | Картички + табела со вредности |

| ЧЕКОР 6.3 | Рачно тестирање без Arduino (опционално) Можеш да тестираш PHP и HTML дури и без Arduino, со рачни HTTP барања. |
| --- | --- |

Внеси го ова во прелистувачот за да симулираш мерење:

http://localhost/monitoring/save_data.php?t=24.5&h=60.0

Треба да видиш: {"status":"ok","id":3}

Потоа освежи ја главната страница — новата вредност треба да се pojavi во табелата.

# ДЕЛ 2 — ОБЈАСНУВАЊЕ НА СИТЕ КОД ФАЈЛОВИ

Во овој дел, секој фајл е објаснет на едноставен начин — така да можеш да го презентираш пред тутори без проблем.

## arduino_dht11.ino — Arduino програма

ШТО ПРАВИ ОВОЈ ФАЈ: Го програмира Arduino микроконтролерот да чита температура и влага од DHT11 сензорот и да ги испраќа преку USB до компјутерот.

Линија по линија — едноставно објаснување:

| Дел од кодот | Што значи (едноставно) |
| --- | --- |
| #include "DHT.h" | Вчитување на библиотека — збирка готови команди за DHT сензорот. Без ова, Arduino не знае како да разговара со сензорот. |
| #define DHTPIN 2 | Дефинира кој пин го слуша сензорот — во нашиот случај D2 (дигитален пин 2). |
| DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE) | Создава DHT објект — кажува на Arduino: "постои сензор на пин 2 и е DHT11 тип". |
| void setup() { ... } | Се извршува САМО ЕДНАШ при вклучување. Ги иницијализира Serial комуникацијата и сензорот. |
| Serial.begin(9600) | Отвора комуникациски канал кон компјутерот со брзина 9600 бода (знаци во секунда). |
| void loop() { ... } | Се повторува БЕСКОНЕЧНО додека Arduino е вклучен — ова е главниот циклус на програмата. |
| delay(2000) | Пауза 2000 ms = 2 секунди. DHT11 не може да чита побрзо — потребен му е одмор. |
| dht.readTemperature() | Чита температура од сензорот и ја враќа во степени Целзиусови (float број). |
| isnan(t) | Проверува дали вредноста е невалидна (NaN = Not a Number). Се случува при лоша врска. |
| Serial.print(t) | Испраќа вредноста преку USB до компјутерот — тука ја "видува" Python скриптата. |

Клучна поента за тутори: Arduino е мозокот на хардверот. Тој чита физички сигнали и ги претвора во бројки кои компјутерот може да ги разбере.

## database_setup.sql — SQL скрипта за базата

ШТО ПРАВИ ОВОЈ ФАЈ: Ја создава структурата на базата на податоци — создава база со таблица за чување на сите мерења.

| SQL команда | Едноставно објаснување |
| --- | --- |
| CREATE DATABASE monitoring | Создава нова база со ime 'monitoring' — сличнo на создавање нова папка. |
| USE monitoring | Отвора таа база — сличнo на кликање на папката. |
| CREATE TABLE senzori | Создава таблица 'senzori' — сличнo на табела во Excel. |
| INT AUTO_INCREMENT | id бројот се зголемува сам: 1, 2, 3... Не треба рачно да се внесува. |
| DECIMAL(5,2) | Број со 5 цифри вкупно, 2 по запирката. Пример: 23.50, 100.00, -5.30. |
| DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Автоматски го запишува тековниот датум и час при секое ново мерење. |
| PRIMARY KEY (id) | id е главен клуч — уникатен идентификатор, секое мерење го разликува. |

Клучна поента за тутори: Базата е постојана меморија на системот. Податоците не се губат ни при рестартирање — секое мерење е зачувано засекогаш.

## save_data.php — PHP Backend скрипта

ШТО ПРАВИ ОВОЈ ФАЈ: Е посредник помеѓу Python скриптата и MySQL базата. Прима HTTP барања, ги валидира, ги снима во базата и враќа JSON одговор.

| Дел на кодот | Едноставно објаснување |
| --- | --- |
| $conn = new mysqli(...) | Отвора врска со MySQL базата. mysqli е PHP начинот за разговор со MySQL. |
| $_GET['action'] | Чита параметар од URL-от. Ако е ?action=last, враќа историја. Иначе снима. |
| floatval($_GET['t']) | Ја конвертира вредноста во децимален број и ја чисти. Безбедносна мерка. |
| if ($t < -40 ¦¦ $t > 80) | Валидација — DHT11 мери само -40 до 80°C. Одбива невалидни вредности. |
| $stmt->prepare(...) | Prepared Statement — безбеден начин на работа со базата. Спречува SQL Injection напади. |
| echo json_encode(...) | Враќа JSON одговор назад до оној кој го повикал (Python или HTML страницата). |
| ORDER BY id DESC LIMIT 20 | При ?action=last: земи последните 20 записи, наредени по id опаѓачки (најново прво). |

Клучна поента за тутори: PHP е 'чуварот на вратата'. Никој не може директно да пишува во базата — мора да помине низ PHP, кој проверува и обезбедува безбедност.

## index.html — Веб интерфејс

ШТО ПРАВИ ОВОЈ ФАЈ: Ја прикажува веб страницата за мониторинг. Содржи HTML структура, CSS стилизирање и JavaScript логика за автоматско освежување.

| Јазик/дел | Компонента | Едноставно објаснување |
| --- | --- | --- |
| HTML | Заглавје (header) | Насловот на страницата и описот. |
| HTML | Картички (.cards) | Три кутии: за температура, влага и последно мерење. |
| HTML | Табела (#data-table) | Листа на последните 20 мерења со датум и час. |
| CSS | Стилизирање | Темна тема, бои, фонт, распоред — само изглед, не логика. |
| CSS | @keyframes pulse | Анимацијата на зеленото кружче — трепка за да покаже дека системот е активен. |
| JavaScript | async fetchData() | Функцијата која секои 5 сек го повикува PHP API и ги ажурира картичките. |
| JavaScript | fetch(API_URL) | Испраќа HTTP барање до save_data.php и го чека одговорот (JSON). |
| JavaScript | setInterval(fetchData, 5000) | Поставува тајмер — повикај fetchData() на секои 5000 ms (5 секунди). |

Клучна поента за тутори: HTML е скелетот (структура), CSS е изгледот (боење и стилизирање), JavaScript е мозокот (логиката). Трите заедно создаваат интерактивна веб страница.

# БРЗА РЕФЕРЕНЦА — Чести грешки и решенија

|  | Грешка / Симптом | Причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | Arduino IDE: 'avrdude error' | Погрешен COM порт | Tools > Port > обиди се со различен COM |
| 🟠 | Serial Monitor: 'GRESKA: Neuspesno' | Лоша жица или пин | Провери ги жиците, посебно DATA (D2) |
| 🟡 | cmd: 'serial.SerialException' | COM портот е зафатен | Затвори Serial Monitor во Arduino IDE |
| 🟢 | PHP: 'Access denied for user root' | Лозинка за MySQL | Во save_data.php: $db_pass = '' (празно) |
| 🔵 | index.html: прикажува '--' | Нема Arduino или bridge.py | Стартувај bridge.py, провери дали испраќа |
| 🟣 | XAMPP: 'Port 80 in use' | Друга програма го зазема портот | XAMPP Config > Apache > промени на 8080 |
| ⚪ | phpMyAdmin: 'Table doesn't exist' | SQL не е извршена | Повтори ги чекорите во ФАЗ 2 |

# РЕДОСЛЕД ЗА БРЗО ТЕСТИРАЊЕ

Секогаш следи го овој редослед при тестирање — НИКОГАШ не прескокнувај чекори:

| Чекор | Акција | Очекуван знак за успех |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стартувај XAMPP → Apache + MySQL | Двата светат ЗЕЛЕНО |
| 2 | Провери MySQL: phpMyAdmin → monitoring → senzori | Табелата постои со полиња |
| 3 | Постави фајлови во htdocs/monitoring/ | Двата .php и .html се во папката |
| 4 | Провери PHP: .../save_data.php?action=last | JSON одговор во прелистувач |
| 5 | Поврзи Arduino + качи arduino_dht11.ino | Serial Monitor: броеви на 2 сек |
| 6 | Стартувај bridge.py во cmd | cmd: status: ok, нови id-а |
| 7 | Отвори index.html во прелистувач | Картички со тековни вредности |