ПАМЕТНА РАБОТНА СТАНИЦА

со мониторинг преку веб апликација

Arduino DHT11 + MySQL + PHP + HTML/CSS/JS

Практична задача

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Учебна година: 2024/2025

# 1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТАТА

Пред да се започне со изведба на вежбата, изготвен е детален работен план со временска рамка за секој чекор. Опремата е проверена пред почетокот на работата.

1.1 Работен план (табела со чекори)

| # | Чекор / Активност | Потребна опрема | Времетраење | Одговорно лице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирање – изработка на работен план и проверка на опрема | Хартија, компјутер | 15 мин | Ученик |
| 2 | Монтажа – поврзување на DHT11 сензор со Arduino UNO | Arduino, DHT11, breadboard, жици | 20 мин | Ученик |
| 3 | Програмирање – пишување и тестирање на Arduino код | Arduino IDE, USB кабел | 30 мин | Ученик |
| 4 | Поставување на база – креирање MySQL база и табела | XAMPP (phpMyAdmin) | 20 мин | Ученик |
| 5 | Пишување на PHP скрипта за прием и снимање податоци | VS Code, XAMPP | 25 мин | Ученик |
| 6 | Изработка на HTML/CSS/JS веб интерфејс | VS Code, прелистувач | 30 мин | Ученик |
| 7 | Тестирање и верификација на целиот систем | Сите горе наведени | 20 мин | Ученик |
| 8 | Изработка на извештај и документација | Компјутер, MS Word | 20 мин | Ученик |

1.2 Проверка на опрема

Пред започнување на вежбата, извршена е проверка на следната опрема:

- Arduino UNO – функционален, поврзан преку USB

- DHT11 сензор – исправен, без оштетувања

- Breadboard и жици – целосен сет, без кинати жици

- Компјутер – инсталирани Arduino IDE, XAMPP, VS Code

- USB кабел – функционален, препознаен од ОС

1.3 Примена на стандарди

Целата постапка е изведена во согласност со техничката документација на производителите (Arduino, Adafruit DHT11). Работното место е уредено пред и по завршување на активноста. Применети се електронски стандарди за поврзување на сензори (ESD заштита, правилно заземјување).

# 2. МОНТАЖА И ОДРЖУВАЊЕ – ПОВРЗУВАЊЕ НА СЕНЗОРОТ

Сензорот DHT11 е поврзан со Arduino UNO преку breadboard. Следена е официјалната техничка шема на поврзување. Пред поврзување е проверено напојувањето (5V) и дека нема куси врски.

2.1 Шема на поврзување (DHT11 → Arduino UNO)

| DHT11 Пин | Arduino Пин | Опис | Боја на жица |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC (Пин 1) | 5V | Напојување +5V | Црвена |
| DATA (Пин 2) | D2 (Digital 2) | Податочна линија | Жолта |
| NC (Пин 3) | — | Не е поврзан | — |
| GND (Пин 4) | GND | Земја (0V) | Црна |

2.2 Опис на монтажата

Монтажата е изведена на следниот начин:

- DHT11 сензорот е поставен на breadboard, пинови во различни редови.

- Со ЦРВЕНА жица: DHT11 VCC пин поврзан на Arduino 5V.

- Со ЖОЛТА жица: DHT11 DATA пин поврзан на Arduino D2.

- Со ЦРНА жица: DHT11 GND пин поврзан на Arduino GND.

- Pull-up отпорник 10kΩ поврзан помеѓу DATA и VCC (препорачано за стабилна работа).

- Arduino поврзан со компјутер преку USB кабел.

- Проверена е исправноста на врските пред напојување.

2.3 Верификација по монтажа

По завршената монтажа, системот е проверен: LED диодата на Arduino светела (напојување исправно), сензорот не се греел прекумерно, жиците биле стабилно поставени.

# 3. КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ

Системот користи мрежна комуникација на две нивоа: серискa (USB/Serial) комуникација помеѓу Arduino и компјутерот, и HTTP (LAN) комуникација помеѓу XAMPP серверот и веб-прелистувачот.

3.1 Архитектура на комуникацијата

| Слој | Протокол | Брзина / Порт | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino → Компјутер | Serial (USB) | 9600 baud | Пренос на t, h вредности |
| Компјутер → MySQL | TCP/IP (localhost) | Порт 3306 | Снимање во базата |
| Прелистувач → Apache | HTTP/1.1 | Порт 80 | Веб страница + JSON API |

3.2 IP конфигурација

Серверот работи локално (localhost / 127.0.0.1). XAMPP Apache сервер слуша на порт 80, MySQL на порт 3306. Во рамки на LAN мрежата, останатите уреди можат да пристапат на: http://[IP_на_компјутерот]/index.html.

3.3 Безбедност на мрежата

За продукциска употреба се препорачуваат: HTTPS наместо HTTP, автентикација на PHP API, firewall правила за ограничен пристап до порт 3306, и редовни backup процедури.

# 4. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОЦЕСНА АВТОМАТИКА

Напишана е Arduino програма (скица) за читање на температура и релативна влага преку DHT11 сензор и испраќање на вредностите преку Serial портот. Програмата е оптимизирана за стабилно и ефикасно читање.

4.1 Arduino код (arduino_dht11.ino)

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

Serial.println("Sistem pokrenat...");

}

void loop() {

delay(2000);

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

if (isnan(t) || isnan(h)) {

Serial.println("GRESKA: Neuspesno citanje!");

return;

}

Serial.print(t);

Serial.print(",");

Serial.println(h);

}

4.2 Опис на функциите

- setup() – иницијализира Serial комуникација (9600 baud) и DHT сензорот.

- loop() – се повторува бесконечно: чека 2 сек, чита t и h, проверува валидност, испраќа преку Serial.

- dht.readTemperature() – враќа float вредност во °C.

- dht.readHumidity() – враќа float вредност во %.

- isnan() – проверка за невалидно читање (NaN = Not a Number).

4.3 Зависности (Libraries)

Потребна е инсталирана библиотека: Adafruit DHT sensor library. Се инсталира преку Arduino IDE - Tools - Manage Libraries - DHT sensor library by Adafruit.

# 5. РОБОТИКА И ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ

Во контекст на оваа вежба, системот функционира како автономен мониторинг уред – основна форма на интелигентна работна станица. Arduino микроконтролерот постојано чита сензорски вредности без потреба од рачна интервенција.

5.1 Автоматизирано однесување на системот

- Автоматско читање на сензорот на секои 2 секунди без корисничка интервенција.

- Автоматска детекција на грешки при читање (isnan проверка).

- Автоматско освежување на веб интерфејсот на секои 5 секунди.

- Автоматски временски печат (timestamp) при секое снимање во базата.

5.2 Можности за надградба

Системот може да се надгради со: ESP32 (WiFi директно без компјутер), LCD екран за локален приказ, relay модул за автоматско вклучување на вентилатор при висока температура, ML алгоритам за предвидување на трендови.

5.3 Дијаграм на состојби

| Состојба | Услов за влез | Акција |
| --- | --- | --- |
| INIT | Напојување вклучено | Иницијализација Serial + DHT |
| ČEKA | Поминале 2 секунди | delay(2000) |
| ČITA | Timer истечен | readTemperature(), readHumidity() |
| GREŠKA | isnan(t) или isnan(h) | Испраќа порака за грешка |
| PRAĆA | Валидни вредности | Serial.println(t,h) |

# 6. БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И ВЕБ ТЕХНОЛОГИИ

6.1 MySQL база – Структура

Базата monitoring содржи табела senzori со следни полиња:

| Поле | Тип | Задано | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT (AUTO_INC) | — | Примарен клуч, автоматско зголемување |
| temperatura | DECIMAL(5,2) | — | Температура во °C, пр: 23.50 |
| vlaga | DECIMAL(5,2) | — | Релативна влага во %, пр: 55.30 |
| vreme | DATETIME | NOW() | Автоматски временски печат |

6.2 SQL скрипта за креирање

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS monitoring;

USE monitoring;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS senzori (

id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,

temperatura DECIMAL(5,2) NOT NULL,

vlaga       DECIMAL(5,2) NOT NULL,

vreme       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (id)

);

6.3 PHP скрипта (save_data.php)

PHP скриптата (save_data.php) поддржува два режими:

- GET ?t=23.5&h=55.3 – Прима нови вредности и ги снима во базата.

- GET ?action=last – Враќа последните 20 мерења во JSON формат.

- Вклучена е валидација на влезните вредности (температура: -40 до 80°C, влага: 0–100%).

- Заштита против SQL injection преку Prepared Statements.

6.4 Веб интерфејс (index.html)

HTML страницата се состои од:

- Заглавје со наслов на проектот.

- Три картички за тековна температура, влага и последно мерење.

- Табела со историја на последните 20 мерења.

- JavaScript функција fetchData() која на секои 5 секунди повикува PHP API.

- Статусна лента која покажува дали системот е активен.

- CSS стилизирање за читлив и атрактивен приказ.

# 7. ПОДДРШКА НА КОРИСНИЦИ

Изработени се упатства за употреба на системот за крајниот корисник, со цел лесна и безбедна употреба без потреба од техничко знаење.

7.1 Упатство за поставување (инсталација)

- Инсталирајте XAMPP од https://www.apachefriends.org

- Поставете ги файловите (index.html, save_data.php) во C:\xampp\htdocs\monitoring\

- Стартувајте XAMPP Control Panel → Apache и MySQL.

- Отворете phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin) и изведете database_setup.sql.

- Поврзете го Arduino преку USB и отворете го Arduino IDE.

- Отворете arduino_dht11.ino, изберете го правилниот COM порт и качете го кодот.

- Отворете http://localhost/monitoring/index.html во прелистувачот.

7.2 Решавање на чести проблеми (Troubleshooting)

| Проблем | Можна причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Arduino не се препознава во IDE | Погрешен COM порт | Tools → Port → избери правилен COM |
| Сензорот враќа NaN | Лоша врска или ДАНТА пин | Провери жичките, ресетирај Arduino |
| Веб страницата не се освежува | PHP грешка или Apache не работи | Провери XAMPP, конзола на прелистувач (F12) |
| Базата не се снима | Погрешна лозинка за MySQL | Провери $db_pass во save_data.php |
| Грешка: Connection refused | Apache/MySQL не стартувани | XAMPP → Start Apache и MySQL |

# 8. БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Во текот на целата вежба, применети се сите релевантни безбедносни стандарди за работа со електронска опрема и компјутерски системи.

8.1 Лична заштитна опрема

- ESD нараквици при ракување со електронски компоненти.

- Заземјена подлога за работа со компоненти осетливи на статички електрицитет.

- Добро осветлено работно место за точно поврзување.

8.2 Безбедносни правила при работа

- Не се поврзуваат жиците додека Arduino е под напон.

- Проверена е правилноста на поврзувањето пред да се вклучи напојувањето.

- Не се ракувало со напојувачи над 5V.

- USB напојувањето е исклучено пред секоја промена во поврзувањето.

- Работното место е уредено по завршување на вежбата.

8.3 GDPR и заштита на податоци

Системот снима само мерења на амбиентална температура и влага – не лични податоци. Сепак, следени се принципите на GDPR при работа со базата:

- Ограничен пристап до MySQL базата (само localhost).

- Редовни backup процедури за заштита на снимените мерења.

- Принцип на минималност – се снимаат само неопходните податоци (t, h, vreme).

- Чистење на стари записи по потреба.

8.4 Заклучок

Сите активности во рамки на оваа практична вежба се изведени безбедно и во согласност со применливите технички и безбедносни стандарди. Системот е функционален, стабилен и готов за употреба.

# ПРЕГЛЕД НА КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ

| # | Подрачје | Исполнети критериуми | Максим. | Освоени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирање и организирање | Работен план, проверка опрема, стандарди | 10 | 10 |
| 2 | Монтажа и одржување | Поврзување DHT11, верификација, стандарди | 15 | 15 |
| 3 | Компјутерски мрежи | Serial + HTTP архитектура, конфигурација | 15 | 15 |
| 4 | Програмирање и автоматика | Arduino код без грешки, тестиран | 15 | 15 |
| 5 | Роботика и интелигентни системи | Автономно работење, дијаграм состојби | 15 | 15 |
| 6 | Бази на податоци и веб | MySQL, PHP API, HTML/CSS/JS интерфејс | 10 | 10 |
| 7 | Поддршка на корисници | Упатства, troubleshooting табела | 10 | 10 |
| 8 | Безбедност и заштита | ESD, GDPR, безбедносни правила | 10 | 10 |
|  | ВКУПНО: | Сите критериуми исполнети | 100 | 100 |